## ANNEXE 3 -Bordereau et définition des prix unitaires Lot1&2

APPLICATION DU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

L’expression « Bordereau de Prix Unitaires » implique l’application sans restriction des règlements et normes en vigueur au Mali, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence, et leur application ne peut être dissocié des dossiers de plans et documents auxquels font référence les pièces contractuelles.

Les spécifications du Bordereau De Prix pourront préciser ou compléter les prescriptions de ces documents, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions techniques particulières et Bordereau de Prix donnent une description aussi complète que possible des travaux à exécuter, dans le but de permettre à l’Entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux à employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en œuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre à une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractère limitatif.

L’Entrepreneur devra exécuter sans exception ni réserves, tous les travaux de sa profession, et aura donc compris dans son marché, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achèvement des ouvrages de son corps d’état, suivant les plans remis et les règles de l’art.

De même, les travaux prévus aux pièces écrites et chiffrés du marché et qui ne figurent pas dans les plans sont dus par l’Entrepreneur et compris dans les prix.

En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et Bordereau De Prix puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état, ou fassent l’objet d’une demande supplémentaire de prix.

En outre, il suppose que toute Entreprise est censée :

- S’être rendue sur les lieux.

- S’être rendu compte de la situation géographique des lieux de réalisation des ouvrages.

L’Entrepreneur devra prendre connaissance du Bordereau de prix des autres corps d’état, de façon à assurer la parfaite coordination dans ses interventions respectives, et connaître exactement la limite de fournitures, et signaler les omissions qu’il aurait constaté et les dispositions détaillées qu’il aurait lieu de prendre pour y remédier.

Conformément aux CT, la rémunération des prestations énumérées ci-dessous sont comprises dans les prix de l’offre du Soumissionnaire, à savoir :

- Tous les frais relatifs à l'établissement et au suivi du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et du Plan d’Hygiène, Sécurité et Environnement (PHSE) ;

- Tous les frais relatif la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ;

- Tous les frais de transport, de dédouanement, taxes et transit des matériels et équipements importés par l’Entrepreneur ;

- Tous les frais de contrôles et d’essais demandés par le pouvoir adjudicateur du fait de l'exécution d'ouvrages présentant des vices de construction ;

- Toutes les dépenses relatives à la sécurité des biens et des personnes ;

- Toutes les dépenses dues aux pertes, avaries ou dommages, ou pertes de temps causées par les conditions climatiques ;

- Toutes les dépenses générées par la mise en œuvre de mesures concernant la protection de l'environnement (protection contre la pollution des eaux, gestion des déchets de chantier, etc.) ;

- Toutes les dispositions ou constructions que l’Entrepreneur jugera nécessaire pour assurer la protection des ouvrages en cours de réalisation, notamment vis-à-vis des aléas climatiques (inondations), ceci avant la réception provisoire ;

- Tous les frais de reconnaissances géotechniques nécessaires à l’exécution des ouvrages ;

- L’intervention de laboratoires dans le cadre du contrôle des études et des travaux, et notamment la validation des études géotechniques et des notes de dimensionnement des fondations des ouvrages, ainsi que la supervision des essais de chantier (essais d’écrasement, essais de compacité, essais d’étanchéité, etc.), ceci conformément aux divers articles du CT ;

- Toutes les dépenses liées à l’élaboration des études d’exécution et à l’établissement des dossiers de récolement : levés topographiques, plans, notes de calculs, sondages, formulation des bétons, procédures d’exécution, méthodes de travaux, etc. ;

- Tous les coûts liés à la réalisation d’une modélisation hydraulique des réseaux projetés à l’aide d’un modèle mathématique, notamment pour vérifier l’alimentation gravitaire du réseau de distribution depuis les sites d’implantation retenus des ouvrages de stockage ;

- Tous les frais liés à l’exécution des sondages dans les terrains nécessaires au repérage du réseau d’eau potable existant et des réseaux des autres concessionnaires ;

- Tous les coûts liés à l’assèchement des fouilles et quel que soit le débit de pompage, y compris toutes sujétions liées au fonctionnement du pompage, notamment l’alimentation électrique et l’évacuation des eaux pompées ;

- Tous les frais liés à la protection, au maintien en service et au déplacement des réseaux existants (eau potable, télécommunication, électricité, etc.) ;

- Tous les coûts relatifs aux travaux de terrassement, et ceci quelle que soit la nature du terrain (notamment en présence de terrains durs et de sols hydromorphes) et la profondeur de la tranchée (sur profondeurs nécessitées par le franchissement d’obstacles) ;

- Tous les frais de transport et de mise en décharge définitive des gravats et des déblais non réutilisables, ceci quelle que soit la distance de la décharge ;

- Tous les coûts relatifs à la mise en œuvre d’un blindage métallique des parois de la fouille ou autre mode de soutènement adéquat ;

- Tous les frais imputables aux franchissements d’obstacles présents sur le tracé des canalisations (dalots, fossés, réseaux existants, ponts, cours d’eau, zones humides, zones inondables, etc.) ;

- Toutes les dépenses concernant les aménagements d’exutoire nécessaires à une évacuation gravitaire des eaux de vidange ;

- Tous les coûts induits par d’éventuelles réfections de la chaussée bitumée ou latéritique et de ses ouvrages connexes, tels que les ponts, bordures, talus, accotements, fossés, caniveaux, etc., à la suite de dégradations causées par l’exécution des travaux prévus au Marché ;

- Tous les frais nécessaires à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’exécution des travaux (pose sous chaussée et traversées, franchissements de pont, stockages temporaires et définitifs, déviation du trafic, etc.) ;

En outre, les prix du Soumissionnaire sont réputés comprendre :

- La mise à disposition sur le chantier des principales normes et réglementations auxquelles les CT font référence (voir l’Article 20 de la Partie 1) ;

- L’établissement de polices d’assurances de chantier (garantie décennale, tous risques, etc.), ceci conformément aux CT et au CCAP ;

- L’établissement des permis de construire ;

- La formation du personnel à l’exploitation de l’ensemble des installations conformément aux CT

Définition des prix pour les lots 1 et 2

| N° | Désignation | Unité | Définition des prix unitaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait | Le prix rémunère les frais d'amenée et d’installation de chantier. Ce prix comprend aussi la fourniture des assurances nécessaires à l’exécution des travaux, la fourniture et la pose des panneaux de chantier et d’identification des ouvrages et toutes sujétions d'exécution et de main-d’œuvre. Le prix s’applique au forfait. |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait | Le prix rémunère les frais de nettoyage et de repli général du chantier. Le prix s’applique au forfait. |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait | Le prix rémunère le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le technicien de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée (équipe maçon et mineur), l’abattage et le dessouchage des arbres sur l’emprise des ouvrages. Le prix s’applique au forfait. |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait | Le prix rémunère l’élaboration des plans d’exécution des ouvrages conformément au cahier de charge et des plans de récolement des ouvrages. Le prix est payé forfaitairement à 70% pour le dossier d’exécution et 30% pour le dossier de récolement. |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait | Le prix rémunère l'ensemble des frais de démontage et mise en dépôt. Le prix s’applique au forfait. |
| 2 | Station de pompage |  |  |
| 2.1 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène avec système de refroidissement à air, y compris toutes sujétions de câblage et fixation avec le convertisseur et l'armoire de commande | Unité | Le prix rémunère la fourniture et pose d'un groupe électrogène de puissance - 15 KVA pour Séguéla - 30 KVA pour Kanfara-Timini - 40 KVA pour Safo avec système de refroidissement à air, y compris toutes sujétions de câblage et fixation avec le convertisseur et l'armoire de commande toutes sujétions de pose, d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique à l’unité. |
| 2.2 | Fourniture et installation d'un générateur PV de type TSP 3500 composé de modules de 300 Wc y compris toutes les sujétions de branchement 1 série et 40 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Unité | Le prix rémunère la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques - 28 modules pour Kakoulé et Séguéla - 40 modules pour Kanfara-Timini - 56 modules pour Safo de puissance unitaire 300 Wc et accessoires et toutes sujétions de pose, d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique à l’unité. |
| 2.3 | Fourniture et pose d’une pompe immergée y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toutes sujétions | Ensemble | Le prix rémunère la fourniture et pose d’une pompe immergée de type - Grundfos SP11-30 ou Lorentz_PS9K_C_SJ17_11. (HMT= 90 m, Q= 10,00 m3/h) pour Kakoulé, Kanfara-Timini et Safo - Grundfos SP9-25 ou Lorentz_PS2-4000 C-SJ8-15-D (HMT= 100 m, Q= 8,00 m3/h) pour Séguéla y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) et toutes sujétions d'exécution et de main-d’œuvre. Le prix s'applique sur l'ensemble de la fourniture et de la pose. |
| 2.4 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Ensemble | Le prix rémunère l’aménagement d’une tête de forage conformément au plan « Aménagement de la tête de forage » et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique sur l'ensemble de la fourniture et de la pose. |
| 2.5 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Unité | Le prix rémunère la fourniture et la pose de de flotteur et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique à l’unité. |
| 2.6 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Ensemble | Le prix rémunère la fourniture et la pose de coffret de protection de la pompe et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique sur l'ensemble de la fourniture et de la pose. |
| 2.7 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Forfait | Le prix rémunère la fourniture et la pose d’une pompe doseuse et accessoire conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s’applique au forfait. |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage | Forfait | Le prix rémunère la réalisation d’une clôture grillagée - L= 30,00 m, largeur = 30,00 m pour Kakoulé - L= 50,00 m, largeur = 50,00 m pour Kanfara-Timini, Safo et Séguéla pour la protection l'ensemble de bâtiment technique conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s’applique au forfait. |
| 2.9 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Forfait | Le prix rémunère la réalisation d’une clôture grillagée pour la protection de la tête de forage conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s’applique au forfait. |
| 2.10 | Fourniture et l'installation d'un kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait | Le prix rémunère la fourniture et pose d'un lampadaire solaire (avec son panneau et sa batterie) dans la cour, conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s’applique au forfait. |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble | Le prix rémunère la fourniture et pose d’un réservoir métallique - de 30 m³ sur pylône de hauteur 12.00 m pour Kakoulé - de 40 m³ sur pylône de hauteur 12.00 m pour Séguéla - de 60 m3 sur pylône de hauteur 12.00 m pour Kanfara-Timini et Safo avec les accessoires de conduite notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et de sécurité conformément au CCTP et toutes sujétions (les études de structure et sol) d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique sur l'ensemble de la fourniture et de la pose. |
| 4 | Réseau |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml | Le prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre 63 mm en PN 16 pour la conduite de refoulement y compris accessoires conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique au mètre linéaire (ml). Aucune plus-value rémunérée n’est prévue pour fouille en terrain dur. Les frais liés à ces prestations sont réputés être incluses dans le prix unitaire |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc.) | ml | Le prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre 63 mm, 90 mm, 110 mm en PN 10 pour la conduite de refoulement y compris accessoires conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique au mètre linéaire (ml). Aucune plus-value rémunérée n’est prévue pour fouille en terrain dur. Les frais liés à ces prestations sont réputés être incluses dans le prix unitaire. Le prix s'applique au mètre linéaire (ml). |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc.) | ml |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc.) | ml |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml | Le prix rémunère la fourniture, pose des conduites soit dans un fourreau en acier de diamètre supérieur à celui de la canalisation, soit en PEHD conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique au mètre linéaire (ml). |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité | Le prix rémunère la construction des bornes fontaines munies de 2 têtes de puisage conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique à l’unité. |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité | Le prix rémunère la réalisation d'un branchement particulier d'une tête de puisage conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique à l’unité. |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité | Le prix rémunère la fourniture, pose des vannes sur PVC de réseau et la construction de regard conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d’œuvre. Le prix s'applique à l’unité. |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité | Le prix rémunère la fourniture, pose des ventouses DN 40 sur PVC de réseau et la construction de regard conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d’œuvre. Le prix s'applique à l’unité. |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité | Le prix rémunère la fourniture, pose de dispositif de vidange sur PVC de réseau et la construction de regard conformément au cahier de charge et toutes sujétions d'exécution et de main-d’œuvre. Le prix s'applique à l’unité. |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait | Le prix rémunère la formation et le suivi d’un mécanicien de son adjoint et d’un plombier et de son adjoint. Permettant d’intervenir sur le réseau d’AEP conformément au cahier de charge. Le prix s'applique au forfait. |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait | Le prix rémunère la fourniture de l’outillage et pièces de rechange pour l’entretien du groupe électrogène et/ou du générateur solaire, pour la pose et dépose des pompes. Le prix s'applique au forfait. |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait | Le prix rémunère la fourniture de l’outillage des plombiers (clés, jeux de filetage) et pour les réparations sur conduites Le prix s'applique au forfait. |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait | Le prix rémunère le traitement de forage suivant les critères de l'hydraulique et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique au forfait. |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait | Le prix rémunère les essais de pression et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique au forfait. |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait | Le prix rémunère la désinfection des installations et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix s'applique au forfait. |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait | Le prix rémunère la construction d’un bâtiment technique conformément au plan et composé : - D’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée pour Kakoulé ; - D’un magasin, d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour le groupe électrogène, d’une salle pour le stockage du carburant, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée pour Kanfara-Timini, Safo et Séguéla. Le prix comprend les éléments suivants : terrassement, fondation, élévation en maçonnerie, couverture, menuiserie, enduits/revêtements, électricité, peinture, plomberie, étanchéité, fourniture de mobilier et toutes sujétions d’exécution, de fourniture et de main d’œuvre. Le prix s'applique au forfait. |
| 9 | Guérite gardien |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait | Le prix rémunère la construction d’une guérite gardien. Le prix comprend les éléments suivants : terrassement, fondation, élévation en maçonnerie, couverture, menuiserie, enduits/revêtements, électricité, peinture, étanchéité et toutes sujétions d’exécution, de fourniture et de main d’œuvre. Le prix s'applique au forfait. |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait | Le prix rémunère la construction de deux blocs de 3 latrines. Le prix comprend les éléments suivants : terrassement, fondation, élévation en maçonnerie, couverture, menuiserie métallique, enduits, peinture, plomberie, étanchéité, la pose du logo sur les murs y compris le pictogramme homme/femme sur les portes, le dispositif de lavage des mains, la fourniture de matériels (cuve en plastique de 100 litres y compris les robinets de puisage et seau en plastique de 20 litres pour la collecte des eaux usées) et toutes sujétions d’exécution, de fourniture et de main d’œuvre. Le prix s'applique au forfait. |
| 11 | Divers |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité | Le prix rémunère la fourniture et pose des Bornes cimentées le long du réseau d’AEP et toutes sujétions d'exécution et de main-d’œuvre. Le prix s'applique à l’unité (U). |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité | Le prix rémunère la fourniture de 600 litres de gas-oil ou 3 fûts de gasoil de 200 litres chacun pour le fonctionnement du groupe électrogène y compris la pompe DIAPY. Le prix s'applique à l’unité (U). |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité | Le prix rémunère la fourniture et la pose de panneau de visibilité de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) et toutes sujétions d'exécution et de main-d’œuvre. Le prix s'applique à l’unité (U). |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité | Le prix rémunère la fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) et toutes sujétions d'exécution et de main-d’œuvre. Le prix s'applique à l’unité (U). |

Bordereau des prix unitaires

Lot 1

Bordereau des prix unitaire : Centre de Kakoulé

| N° | Désignation | Unité | P.U en chiffre | P.U en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  |  |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait |  |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Station de pompage |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et Installation d'un générateur PV de type RSI 7500W composé de 28 modules de 300 Wc et 31 Volt y compris toutes les sujétions de branchement 1 séries et 28 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Unité |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Pose de pompe de type Grundfos SP11-30 ou Lorentz_PS9K_C_SJ17_11. (HMT= 90 m, Q= 10,00 m3/h) y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétions | Ensemble |  |  |
| 2.3 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Ensemble |  |  |
| 2.4 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Unité |  |  |
| 2.5 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Ensemble |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Unité |  |  |
| 2.7 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 30,00 m, largeur= 30,00 m) | Forfait |  |  |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Ensemble |  |  |
| 2.9 | Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique de 12 m de hauteur et 30 m³ de capacité, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble |  |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Réseau |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml |  |  |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml |  |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité |  |  |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité |  |  |
| Sous total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait |  |  |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait |  |  |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait |  |  |
| Sous total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait |  |  |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait |  |  |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait |  |  |
| Sous total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique composé d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait |  |  |
| Sous total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Guérite gardien |  |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait |  |  |
| Sous total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait |  |  |
| Sous total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Divers |  |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité |  |  |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité |  |  |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  |  |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité |  |  |
| Sous total 11 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

Date :

Le Soumissionnaire

Cachet et signature

Bordereau des prix unitaire : Centre de Kanfara-Timini

| N° | Désignation | Unité | P.U en chiffre | P.U en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  |  |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait |  |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Station de pompage |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène de Puissance 30 KVA avec système de refroidissement à air, y compris toutes sujétions de câblage et fixation avec le convertisseur et l'armoire de commande | Unité |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Installation d'un générateur PV de type TSP 3500 composé de 40 modules de 300 Wc y compris toutes les sujétions de branchement 1 série et 40 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Unité |  |  |
| 2.3 | Fourniture et Pose de pompe de type Grundfos SP11-30 ou Lorentz_PS9K_C_SJ17_11. (HMT= 90 m, Q= 10,00 m3/h) y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétions | Ensemble |  |  |
| 2.4 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Ensemble |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Unité |  |  |
| 2.6 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Ensemble |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Forfait |  |  |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 50,00 m, largeur= 50,00 m) | Forfait |  |  |
| 2.9 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Forfait |  |  |
| 2.10 | Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique de 12 m de hauteur et 60 m³ de capacité, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble |  |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Réseau |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml |  |  |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml |  |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité |  |  |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité |  |  |
| Sous total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait |  |  |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait |  |  |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait |  |  |
| Sous total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait |  |  |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait |  |  |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait |  |  |
| Sous total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique composé d’un magasin, d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour le groupe électrogène, d’une salle pour le stockage du carburant, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait |  |  |
| Sous total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Guérite gardien |  |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait |  |  |
| Sous total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait |  |  |
| Sous total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Divers |  |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité |  |  |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité |  |  |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  |  |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité |  |  |
| Sous total 11 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

Date :

Le Soumissionnaire

Cachet et signature

Lot 2

Bordereau des prix unitaire : Centre de Séguéla

| N° | Désignation | Unité | P.U en chiffre | P.U en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  |  |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait |  |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Station de pompage |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène de Puissance 15 KVA avec système de refroidissement à air, y compris toutes sujétions de câblage et fixation avec le convertisseur et l'armoire de commande | Unité |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Installation d'un générateur PV de type TSP 3500 composé de 28 modules de 300 Wc y compris toutes les sujétions de branchement 1 série et 28 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Ensemble |  |  |
| 2.3 | Fourniture et Pose de pompe de type Grundfos SP9-25 ou Lorentz_PS2-4000 C-SJ8-15-D (HMT= 100 m, Q= 8,00 m3/h) y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétions | Ensemble |  |  |
| 2.4 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Unité |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Ensemble |  |  |
| 2.6 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Unité |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Forfait |  |  |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 50,00 m, largeur= 50,00 m) | Ensemble |  |  |
| 2.9 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Forfait |  |  |
| 2.10 | Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique de 12 m de hauteur et 40 m3 de capacité, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble |  |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Réseau |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml |  |  |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml |  |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité |  |  |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité |  |  |
| Sous total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait |  |  |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait |  |  |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait |  |  |
| Sous total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait |  |  |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait |  |  |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait |  |  |
| Sous total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique composé d’un magasin, d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour le groupe électrogène, d’une salle pour le stockage du carburant, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait |  |  |
| Sous total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Guérite gardien |  |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait |  |  |
| Sous total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait |  |  |
| Sous total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Divers |  |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité |  |  |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité |  |  |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  |  |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité |  |  |
| Sous total 11 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

Date :

Le Soumissionnaire

Cachet et signature

Bordereau des prix unitaire : Centre de Safo

| N° | Désignation | Unité | P.U en chiffre | P.U en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  |  |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait |  |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Station de pompage |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène de Puissance 40 KVA avec système de refroidissement à air, y compris toutes sujétions de câblage et fixation avec le convertisseur et l'armoire de commande | Unité |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Installation d'un générateur PV de type TSP 3500 composé de 56 modules de 300 Wc y compris toutes les sujétions de branchement 1 série et 56 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Unité |  |  |
| 2.3 | Fourniture et Pose de pompe de type Grundfos SP11-30 ou Lorentz_PS9K_C_SJ17_11. (HMT= 90 m, Q= 10,00 m3/h) y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétions | Ensemble |  |  |
| 2.4 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Ensemble |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Unité |  |  |
| 2.6 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Ensemble |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Forfait |  |  |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 50,00 m, largeur= 50,00 m) | Forfait |  |  |
| 2.9 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Forfait |  |  |
| 2.10 | Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique de 12 m de hauteur et 60 m³ de capacité, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble |  |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Réseau |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml |  |  |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml |  |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité |  |  |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité |  |  |
| Sous total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait |  |  |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait |  |  |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait |  |  |
| Sous total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait |  |  |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait |  |  |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait |  |  |
| Sous total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique composé d’un magasin, d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour le groupe électrogène, d’une salle pour le stockage du carburant, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait |  |  |
| Sous total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Guérite gardien |  |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait |  |  |
| Sous total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait |  |  |
| Sous total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Divers |  |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité |  |  |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité |  |  |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  |  |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité |  |  |
| Sous total 11 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

Date :

Le Soumissionnaire

Cachet et signature